| 开关盘厂 | 最终客户 | 台数 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单号 | 项目名称 | 日期 |  |

| VEJ 真 空 断 路 器 配浇注式极柱及模块化操动机构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请点击方框并在列表中选择选项配置（包含：额定电流、额定开断电流、上下触头中心距） |  |  |  |
| 01 VEJ 12kV 手车式 P=150 P=210 |  |  |  |
| P=275 |  |  |  |
| 12kV 固定式 P=210 |  |  |  |
| 02 执行标准 |  |  |  |
| 03 铭牌和试验报告语言 |  |  |  |
| 标 准 配 置 附 件1） |  |  |  |
| 04 | 分闸/合闸脱扣器 MO1/MC |  | 电压等级 |
| 05 | 储能电机 MS |  | 电压等级 |
| 06 | 辅助开关 BB13） |  |  |
| 07 | 手车接地装置 (底部接地) |  |  |
| 08 | 波纹管长度(航空插座端)7） |  | 长度 |
| 09 | 合闸闭锁电磁铁 RL16） |  | 电压等级 |
| 选 配 收 费 附 件 |  |  |  |
| 以下功能可在产品说明书中查阅相关内容（！！！请在所需功能项前的选配框内标记，未作标记视为不选配。） |  |  |  |
| 10 | 手车闭锁电磁铁 RL2 8） |  | 电压等级 |
| 11 | 欠压脱扣器 MU 8） |  | 电压等级 |
| 12 | 手车接地装置 （两侧接地） |  |  |
| 13 | 辅助开关 BB13） |  |  |
| 14 | 程序锁4） 总个数 规格 |  |  |
| 15 | 分闸位置圆锁 4） 总个数 |  |  |
| 16 | 增加一个储能触点 BS5 8） |  |  |
| 17 | 关门联锁装置 18 手车与柜门闭锁装置 19 二次航空插头防误插针 |  |  |
| 20 | 波纹管长度（航空插座端） |  | 长度 |
| 21 | 特定配置9） |  |  |
| 固 定 式 选 配 收 费 附 件2） |  |  |  |
| 22 | 固定式接线端子组件 |  |  |
| 23 | 固定式主轴加长连杆（含拐臂） 伸出方向 伸出尺寸 |  |  |
| 24 | 固定式分闸联锁装置 |  | 顶部左侧伸出81mm |
| 特殊要求： |  |  |  |
| 注： - 手车式配置:每台产品均赠送航空插座组件1套；每5台赠摇进/摇出手柄及起吊工具1套(订单总台数少于5台时仍赠送一套)。 - 固定式配置:每台产品均赠送航空插座组件1套（端子组件除外）；每5台赠起吊工具1套(订单总台数少于5台时仍赠送一套)。 - 选用航空插件时，辅助开关8开8闭的配置对应58针航空插件，10开10闭的配置对应64针航空插件。 - 断路器接地方式，手车式标准配置默认为底部接地；两侧接地为选配项，二者选其一。 - 标准配置已包含合闸闭锁电磁铁RL1，RL1电压等级应选择与分合闸脱扣器MO1/MC一致，不需要合闸闭锁功能的项目请在电压等级一栏选“取消该功能”。 - 固定式断路器标准配置为航空插件，端子组件为选配项，二者选其一。需要选配端子组件时，波纹管长度选择“不配波纹管”。 - 手车式断路器如需增加序号10、11、16的选配件时，序号13辅助开关BB1请选择10开10闭。 - 特定配置仅为满足特定用户需求，如有任何疑问请与厂家联系。 |  |  |  |